Modifiche portate al programma nel Novembre 1995

1. Quando non si ricevono piu'i dati del down link, il programma

genera sulla parallele l'uscita binaria 00001010.

Quando i dati di telemetria ricompaiono, viene generata

sulla parallele l'uscita binaria 00000101.

2. Abbiamo visto che per accedere al setup del PC si devono premere

i tasti <Ctrl><Alt><Esc> durante il Bootstrap

3. Abbiamo aggiunto l'indicatore di Altitude Hold Wiper sul monitor

operativo

4. Abbiamo aggiunto l'elaborazione della quota proveniente dal Mirach

100/2 utilizzando la formula dell'Aria Standard, con aggiunta di

temperatura e pressione al  lancio nel menu'  di calibrazione.

5. Abbiamo creato una libreria sched.lib: infatti il compilatore

borland 3.1 crea un  codice di tipo 386, ed utilizza il

registro EAX nella routine di interrupt del timer, pero' non ammette

l'uso dei registri estesi nell' assembly online. Pertanto non e'

possibile fare un <asm {push eax}> . pertanto si deve compilare

il file sched.c con opzione 286p e poi creare una lib con

sched.obj.